USŁUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej przez w. Gołas

pow. Gostynin woj. Mazowieckie

km 0+005 do 1+317 działki nr 93  L=1,312 km.

Inwestor:  Gmina Szczawin Kośc.

pow. Gostynin

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent:	K. Rytwiński

Egz. nr 1,  2,  3,  4,

Płock 2006.08

-1-

OPIS DO ZGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej przez wieś Gołas

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej przez miejsc. Gołas Gm.. Szczawin Kośc.

# 2.0. LOKALIZACJA

Teren objęty przebudową znajduje się  w gminie. Szczawin Kośc, działka nr  93, odcinek od końca istniejącego zjazdu z drogi woj. o  nawierzchni bitumicznej koniec km 1+317, koniec drogi i działki nr 93,  szczegółową lokalizację pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Na całym odcinku łąki i pola, brak zabudowy, teren o stałym wzroście od rzędnej 103,9 przy drodze woj. do rzedniej 111,3 na końcu odcinka.

Charakterystyka terenu: początek opracowania to koniec zjazdu o nawierzchni bitumicznej km 0+005,  koniec drogi to km 1,317.

Na odcinku do przebudowy nawierzchnia gruntowa wzmocniona głównie tłuczniem i żużlem; pas szerokości od 7,0m do 9,0m, jezdnia z poboczami mieści się na całym odcinku w istniejącym pasie drogowym.

Pobocza gruntowe, droga wyniesiona nad teren do 10 cm,  rowy nie występują.

Na terenie nie występuje zadrzewienie, poza działką jest wodociąg i napowietrzna linia energetyczna, kabel telefoniczny na początku drogi poza pasem drogowym, od km 0+470 w pasie drogowym, przy prawej krawędzi, jest  w kolizji z drogą. Kabel ten na tym odcinku został wykonany wbrew pierwotnym uzgodnieniom ZUD i obecnie jest przebudowywany w miejsce uzgodnione w dokumentacji. Inwentaryzacja w załączeniu.

-2-

## 4.1. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem stanową grunty gminy Szczawin Kośc. – działka 93, wejścia w inne działki nie występują.

# 5.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres robót obejmuje:

a/ odcinek od 0+005 do 1+000

- ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer. 3,2m i grub. 3+5 na wyprofilowanym i zagęszczonym odcinku,

- uzupełnienie poboczy pospółką po robotach nawierzchniowych,

b/ odcinek od 1+000 do 1+317

- ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer. 3,2m i grub. 3+5 na wyprofilowanym i zagęszczonym odcinku,

- wzmocnienie istniejącej podbudowy żwirowej tłuczniem, grubość warstwy 10cm,

- uzupełnienie poboczy pospółką po robotach nawierzchniowych,

Droga na całym odcinku składa się z odcinków prostych z załomami nie wymagającymi wprowadzania łuków poziomych, pochylenie nawierzchni dwustronne 2%, warstwa dolna szersza od górnej o 2x0,1m=3,4m.

5.1. Niweleta, wjazdy.

Na całym odcinku niweleta wyniesiona łagodnie ponad teren o grubość warstw nawierzchni bitumicznej i wzmocnienia. Profilowaniem należy zlikwidować lokalne wyniesienia i zadolenia oraz nadać podbudowie spadek poprzeczny 2%.

Nawierzchnię wykonać w linii prostej bez wykonywania wjazdów i skrzyżowań, drogi gruntowe pozostają gruntowymi, nie są to odrębne działki lecz dojazdy do zabudowań.

Odwodnienie dotychczasowe było na  pobocza i przyległy teren, po wykonaniu nawierzchni droga pozostaje bez rowów – brak miejsca.

-3-

6.0 Obszar oddziaływania obiektu.

Planowany zakres robót ogranicza się do działki 93 i nie narusza innych działek,  parametry przebudowywanych obiektów nie ulegną zmianą tak  w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni z żużlowej na bitumiczną.

W nawiązaniu do wyjaśnienia do przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 maja 2005r  o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) – pismo ministerstwa środowiska nr DIOŚ-072-26/06/ef/AK z dnia 18 kwietnia 2006r nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej gdyż po przebudowie:

-  natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawią się warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy i wiatr,

- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie, droga położona na obszarze zabudowanym, szybkość istniejąca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga nawet po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą ślepą (zakończy się za ostatnimi zabudowaniami wsi), na terenie woj. łódzkiego gruntowa, wąska, nieprzejezdna dla samochodów osobowych.

.

# 6.0. Uwagi odnośnie realizacji

Roboty wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, rodzaj i wielkość sprzętu dostosowana do zakresu robót.

Występują roboty proste takie jak:

- uporządkowanie  poboczy,

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane.

-	uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

-4-

7.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   01.10.2006

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni	     				4214,0 m2

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | strona | nr rys. |
| 1. | #### Opis do zgłoszenia | 1-4 |  |
| 2. | Uzgodnienie z TP SA |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | #### RYSUNKI |  |  |
| 1. | Orientacja |  | 1 |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu |  | 2 |
| 2. | Przekrój normalny |  | 3 |
| 3. | Profil podłużny |  | 4 |
| 4. | Przekroje poprzeczne |  |  |
| 5. |  |  |  |