USŁUGI PROJEKTOWE sc

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470  e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

Przebudowa drogi gminnej z zatoką autobusową

w miejsc. Trębki PGR

pow. Gostynin woj. Mazowieckie

km 0+000 do 0+165 działki nr 11/18, 12, 11/29 .

Inwestor:  Gmina Szczawin Kośc.

pow. Gostynin

Projektant: inż. F. Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent:	K. Rytwiński

Egz. nr 1,  2,  3,  4,

Płock 2006.08

-1-

OPIS DO ZGŁOSZENIA

na przebudowę drogi gminnej we wsi  Trębki

# CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową zatoki autobusowej w miejsc. Trębki PGR Gm.. Szczawin Kośc.

# 2.0. LOKALIZACJA

Teren objęty przebudową znajduje się  w gminie. Szczawin Kośc, działka nr  11/18, 12, 11/29, odcinek zawiera się pomiędzy drogą powiatową – działka nr 12 a gminną, działka nr 11/29,  szczegółową lokalizację pokazano na orientacji i mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.

## ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIE TERENU

Teren zabudowany, zabudowa jednorodzinna,. parterowa, droga stanowi dojazd do posesji, w obrębie drogi brak jest zakładów transportowych, znaczenie drogi lokalne.

Na odcinku do przebudowy nawierzchnia gruntowa wzmocniona głównie tłuczniem i żużlem; pas szerokości  5,0m, jezdnia z poboczami mieści się na całym odcinku w istniejącym pasie drogowym, rowy nie występują.

Na terenie nie występuje zadrzewienie, wodociąg jest poza działką ( zagłębienie do1,9m ppt) i w działce (przy drodze powiatowej),  poza działką napowietrzna linia energetyczna, kabel telefoniczny występuje przy drodze powiatowej, zagłębienie do 0,8m ppt, jest poza strefą robót.

## 4.1. Stan terenowo-prawny

Teren objęty opracowaniem, działka nr  11/18, 11/29 stanową grunty gminy Szczawin Kośc.,  działka 12 własność Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie , wejścia w inne działki nie występują.

# -2-

# 5.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

Zakres robót obejmuje:

a/ droga gminna  od 0+000 do 0+163

- ułożenie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej szer. 3,0m i grub. 3+5 na wyprofilowanym i zagęszczonym odcinku,

- ułożenie odwodnienia liniowego z elementów betonowych prefabrykowanych wg KPED 01.03,

- uzupełnienie poboczy pospółką po robotach nawierzchniowych,

b/ zatoka autobusowa

- ułożenie nawierzchni betonowej z B-30 o konstrukcji wg rys. 3.2,

- wykonanie chodników na długości zatoki z doprowadzeniem do ośrodka zdrowia i do drogi powiatowej.

Droga na całym odcinku składa się z odcinka  prostego, pochylenie nawierzchni jednostronne 2%, warstwa dolna szersza od górnej o 0,1m=3,1m /poszerzenie jednostronne/. Krawężniki betonowe z wibroprasy 15x30cm na ławie z oporem z B-10. Nawierzchnia betonowa musi być zdylatowana, dylatacje wypełnić bitumiczną masą zalewową. Chodnik z kostki betonowej szarej „6” jak na rys. 3.2.

5.1. Niweleta, wjazdy.

Na całym odcinku niweleta wyniesiona łagodnie ponad teren o grubość warstw nawierzchni bitumicznej i wzmocnienia. Profilowaniem należy zlikwidować lokalne wyniesienia i zadolenia oraz nadać podbudowie spadek poprzeczny jednostronny 2%.

Nawierzchnię wykonać w linii prostej bez wykonywania wjazdów, z wykonaniem i skrzyżowania z drogą gminną; włączenie do zatoki bez łuków, po prostej.

Odwodnienie dotychczasowe było na  pobocza i przyległy teren, po wykonaniu nawierzchni droga pozostaje bez rowów – brak miejsca. Na włączeniu do drogi gminnej ułożyć przepust z rur żelbetonowych 300mm z wykonaniem wpustu ze ścieku. Konstrukcja wpustu typowa wg  KPED 02.14 .

-3-

6.0 Obszar oddziaływania obiektu.

Planowany zakres robót ogranicza się do działek nr 11/18, 12, 11/29 i nie narusza innych działek,  parametry przebudowywanych obiektów nie ulegną zmianą tak  w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni z żużlowej na bitumiczną.

W nawiązaniu do wyjaśnienia do przepisów Ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 maja 2005r  o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) – pismo ministerstwa środowiska nr DIOŚ-072-26/06/ef/AK z dnia 18 kwietnia 2006r nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej gdyż po przebudowie:

-  natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawią się warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy i wiatr,

- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie, droga położona na obszarze zabudowanym, szybkość istniejąca i projektowana do 50km/h,

- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga nawet po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą ślepą (zakończy się za ostatnimi zabudowaniami wsi), na terenie woj. łódzkiego gruntowa, wąska, nieprzejezdna dla samochodów osobowych.

# 6.0. Uwagi odnośnie realizacji

Roboty wykonywane będą przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, rodzaj i wielkość sprzętu dostosowana do zakresu robót.

Występują roboty proste takie jak:

- uporządkowanie  poboczy,

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane.

-	uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

-4-

7.0 Termin rozpoczęcia

Planowany termin rozpoczęcia robót   01.10.2006

8.0. Zestawienie powierzchni.

- powierzchnia jezdni	     				ok. 500,0 m2

9.0 Kolizje.

Po przebudowie w jezdni pozostanie:

- wodociąg gminny, zgoda na pzt,

- kanalizacja sanitarna, gminna, opinia jw.,

- kable telefoniczne pod chodnikiem, nawierzchnia rozbieralna, dostęp łatwy bez dodatkowych kosztów.

10. Oznakowanie pionowe.

Przed wjazdem na drogę powiat. ustawić znak A-7, wymienić znak D-15 „przystanek autobusowy” na nowy.

Opracował:

inż. Franciszek Rytwiński

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | strona | nr rys. |
| 1. | #### Opis do zgłoszenia | 1-4 |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | #### RYSUNKI |  |  |
| 1. | Orientacja |  | 1 |
| 2. | Projekt zagospodarowania terenu |  | 2 |
| 2. | Przekrój normalny |  | 3 |
| 3. | Profil podłużny |  | 4 |
| 4. | Przekroje poprzeczne |  |  |
| 5. |  |  |  |