USŁUGI PROJEKTOWE SC

drogi, ulice, organizacja ruchu

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64, 0601 86-87-78

ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock

#### NIP 774-27-49-470

# PROJEKT   BUDOWLANY

###### D R O G O W Y

#### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

#### w m. Wola Trebska, gm. Szczawin Koscielny

###### km 0+000 – 0+764,46

###### działka nr 112

Inwestor:         Urząd Gminy Szczawin Koscielny

pow. płocki

Projektant:       mgr inż. Z. Skutnik

upr. proj. drogowe 46/91

Sprawdzający: inż. F. Rytwiński

upr. proj. Drogowe 148/88

Egz. nr 1,  2,  3,  4,

### Płock 08. 2006

| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | strona | nr rys. |
| 1. | #### Opis techniczny | 1-4 |  |
|  | #### RYSUNKI |  |  |
| 1. | Orientacja |  | 1 |
| 2. | Plan zagospodarowania terenu |  | 2/1-2 |
| 3. | Przekroje normalne |  | 3 |
| 4. | Profil podłużny |  | 4/1-3 |
| 5. | Przekroje poprzeczne |  | 5/1-2 |
| 6. | #### Rysunek zjazdu |  | #### 6 |

-1-

OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Protokół uzgodnień przedstawiciela Inwestora do opracowania projektu budowlanego

1.2. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000,

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.)

1.4. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic –

Ministerstwo Transportu i  Gospodarki Morskiej  - Generalna Dyrekcja Dróg

Publicznych – Warszawa 1990r.

1.6. Uzgodnienia branżowe

1.7. Obowiązujące przepisy i normy.

2. Stan istniejący.

Droga gminna położona jest w terenie  niezabudowanym.  Droga gminna posiada ustabilizowany przebieg w terenie przy szerokości działki od 9,0 do 12,00m.  Nawierzchnia brukowa i tłuczniowa, zadrzewienie –  drzewa poza pasem drogowym.

Odwodnienie drogi - brak rowów  po obu stronach.

Teren płaski z łagodnymi pochyleniami niwelety, od rzędnej 117,33,40 m npm do 120,26 przy drodze powiatowej nr 356 na końcu opracowania.

Droga gminna  w m. Wola Trębska stanowi przedłużenie odcinka drogi gminnej  pomiędzy droga powiatową nr 349 i droga powiatową nr 356, z niewielkimi załamaniami trasy, wyokrąglonymi lukami poziomymi.  Widoczność dobra, nawierzchnia brukowa i tłuczniowa o szerokości 3,5 m, z poboczami gruntowymi o szer. około 0,75 m.

Nawierzchnia brukowa i tłuczniowa po wyrównaniu i uzupełnieniu mieszanką optymalną do projektowanego profilu stanowić może podbudowę pod nawierzchnię bitumiczną.

3. Stan projektowany.

3.1 Dane wyjściowe.

Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz uzgodnieniami z właścicielem, droga ta została zakwalifikowana do klasy „L” – lokalna.

-2-

Parametry przyjęte do projektowania uzgodnione z inwestorem:

- klasa „L”,

- prędkość projektowa 40km/h,

- szerokość pasa drogowego  - bez zmian,

- jezdnia szer.  3,5 m, na całym  odcinku, występuje tylko ruch lokalny,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%, na łuku o R=-60 m - 6%

- pobocza  2 x 0,75 m,.

- rów obustronny –  projektowany do wykonania w ramach prac interwencyjnych

3.2 Przebieg w planie i profilu.

Na całej długości droga przebiega w istniejącym pasie drogowym, nie narusza innych własności. Składa się z odcinka prostego od km 0+000 do 0+140,04 z niewielkim załamaniem trasy w km 0+49,57, następnie od 0+140,04 do  0+150,85 trasa przebiega w łuku, od 0+150,85 do 0+165,28 odcinek prosty, od 1+165,28 do 0+182,51 łuk, dalej odcinek prosty do km 0+233,92, od km 0+233,92 do km do km 0+249,49 łuk, od 0+249,49 do 0+290,65 odcinek prosty, od 0+290,65 do 0+301,69 łuk, od 0+ 301,69 do 0+380,44 odcinek prosty, od 0+380,44 do 0+393,24 łuk, od 0+393,24 do 0+426,74 odcinek prosty, od 0+ 426,74 do 0+457,83 łuk i dalej odcinek prosty z niewielkim załamaniem trasy w km 0+689,21.

Niweleta drogi dostosowana została do rzędnych istniejącej nawierzchni   brukowej i tłuczniowej, z niezbędnym wyniesieniem dla wykonania warstw bitumicznych nawierzchni /3+5 cm z lokalnym wyrównaniem mieszanką optymalną dla nadania pochylenia podlużnego i poprzecznego dwustronnego/. Droga jest łącznikiem pomiędzy drogami  powiatowymi i  zabudowaniami wsi Wola Trębska, posiada znaczenie lokalne.

Na całej trasie trzy zjazdy indywidualne do gospodarstw. Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano wykonanie rowów po obu stronach drogi. Rowy moga byc wykonane w ramach prac interwencyjnych.

Skrzyżowanie z drogą powiatową – wg rysunku nr 2, konstrukcja nawierzchni jak na drodze gminnej.

3.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni dla KR1.

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 3 cm, szerokość 4,5m,

-     warstwa wiążąca z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 5 cm, szerokość 4,7m

-3-

-    zaklinowanie istniejącej nawierzchni brukowej mieszanką mineralno – bitumiczną w ilości 50 kg/m2 na odcinku od km 2+442,74 do km 2+524,84

- istniejące podłoże brukowe i tłuczniowe - wyrównane do wymaganego profilu mieszanką optymalną

3.4 Zjazdy indywidualne i na drogi boczne.

Zachodzi konieczność wykonania trzech zjazdów indywidualnych z przepustami Ø 400, na odcinku do granicy pasa drogowego. Na zjazdach nawierzchnia żwirowa grub. 15 cm. Umocnienia wlotów i wylotów przepustów darniną.

4. Bilans robót od krawędzi nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej:

- długość odcinka			764,46 m,

- powierzchnia jezdni    		2676 m2,

5. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie jest tematem odrębnym, oznakowanie tymczasowe pozostaje po stronie wykonawcy robót.

6. Termin przystąpienia do robót:  10. 2006r.

7. Kolizje - brak.

Równolegle do drogi, po stronie lewej, wzdłuż całego projektowanego odcinka przebiega wodociąg gminny –  przebieg od krawędzi pobocza drogi do granicy pasa drogowego.

W km 0+0,69,00 prostopadle pod projektowana drogą przebiega linia telefoniczna w rurze osłonowej.

Z. Skutnik